KIỂM TRA ĐÀO ĐẤT MÓNG

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vị trí, kích thước hố đào | - Dùng thước dây kiểm tra phạm vị hố đào so với mốc đã gửi. - Dùng thước cuộn, kéo để kiểm tra kích thước móng đã được làm dấu trên nền đất so với HSTK | Điều kiện đạt: Sai số từ 1cm-2cm | ☐ |
|  | Độ chặt nền đất hố đào | - Nếu HSTK không chỉ định độ chặt cụ thể và móng trên nền cọc, thì dùng mắt quan sát về động phẳng nền đất. - Nếu HSTK quy định độ chặt cụ thể: Sẽ thực hiện các phép thí nghiệm hiện trường. |  | ☐ |
|  | Cao độ nền hố đào | - Dùng thước hoặc máy thủy bình/máy lazer kiểm tra cao độ nền đất hố đào so với cao độ đã gửi có phù hợp với HSTK không. | Điều kiện đạt: Sai số dưới 1,5cm | ☐ |
|  | Hố, rãnh thu nước | - Vị trí các phạm vi đặt móng khoảng 50cm | Tùy thuộc điều kiện thực tế để có BP phù hợp, | ☐ |