KIỂM TRA ĐỊNH VỊ, TIM, MỐC CÔNG TRÌNH

(Trước khi khởi công)

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy toàn đạc

- Thước dây, thước cuộn

- Bình sơn, bút xóa,…

- Cọc tre,…

2, Tài liệu:

- Giấy tờ đất

- Bản vẽ thiết kế được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vị trí công trình | - Dùng máy toàn đạc xác định tọa độ thể hiện trong giấy tờ nhà đất. - Đánh dấu bằng cọc, xịt sơn - Gửi các mốc (góc nhà, đất ra xa khoảng 5m tùy điều kiện mặt bằng tránh bị hư hại khi đào đất) | Trường hợp đã có nhà giáp ranh đã xây. Nếu chưa chắc chắn vị trí đất, vẫn khuyến cáo thuê đơn vị trắc đạt kiểm tra lại tọa độ theo giấy tờ đất tránh sai sót tranh chấp. | ☐ |
|  | Cao độ dự kiến đặt công trình | - Dùng thước hoặc máy thủy bình/máy lazer kiểm tra mực nước trong đường cống thoát khu dân cư, vỉa hè,… (hoặc lịch sử mực nước mưa, triều cường,… để xác định cao độ đặt công trình. |  | ☐ |