KIỂM TRA ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

- Bình sơn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra hồ sơ, điều kiện trước khi đổ bê tông | - Kiểm tra biên bản nghiệm thu cốt thép, ván khuôn đã được ký duyệt. - Quan sát thời tiết: không mưa, không ngập hố móng. - Đảm bảo lối đi lại an toàn, có đủ ánh sáng. | Không đổ bê tông khi trời mưa to hoặc hố móng có nước.Tất cả cốt thép, ván khuôn đã được nghiệm thu. | ☐ |
|  | Kiểm tra làm sạch bề mặt và tưới ẩm trước khi đổ | - Quay video toàn bộ bên trong khuôn: không có rác, đất, nước đọng. - Dùng vòi xịt hoặc xô tưới ẩm nhẹ bề mặt đất, bê tông cũ (nếu có). | Bề mặt sạch, ẩm đều (không đọng nước).Không để khô nứt hoặc dính đất. | ☐ |
|  | Kiểm tra chất lượng bê tông trước khi đổ | - Ghi hình xe bê tông (biển số, phiếu xuất bê tông). - Dùng xẻng hoặc gầu múc thử hỗn hợp, quan sát độ sệt, không tách nước. - Nếu có: kiểm tra độ sụt bằng phễu (độ sụt 8–12cm cho móng, giằng). | Bê tông có màu xám đều, không tách nước, không khô cứng.Độ sụt đạt theo thiết kế.Thời gian từ trạm trộn đến công trường ≤ 90 phút. | ☐ |
|  | Kiểm tra thiết bị đổ và đầm bê tông | - Quay video thiết bị đang hoạt động: máy đầm dùi, ống dẫn, máng đổ, xô cẩu... - Kiểm tra dây điện, tiếp đất an toàn. | Máy đầm dùi hoạt động tốt, tần số 8.000–12.000 vòng/phút.Có ít nhất 1 máy dự phòng.Không để dây điện chạm nước. | ☐ |
|  | Kiểm tra cách đổ bê tông vào khuôn | - Quay toàn cảnh quá trình đổ: bê tông rót từ thấp, không rơi tự do >1,5m. - Đổ liên tục theo lớp, mỗi lớp dày khoảng 30–40cm. | Đổ đều, không ngắt quãng quá 30 phút.Không làm xô thép hoặc biến dạng khuôn.Không để hở mạch ngừng. | ☐ |
|  | Kiểm tra đầm bê tông | - Quay cận cảnh khi đầm: đầm đều khắp, không đầm quá lâu 1 chỗ (>20s). - Quan sát mặt bê tông nổi sữa, hết bọt khí. | Đầm đủ, mặt bê tông phẳng và bóng nhẹ.Không có vết rỗ, bọt khí lớn.Không đầm chạm thép hoặc ván khuôn. | ☐ |
|  | Kiểm tra cao độ và bề mặt hoàn thiện sau khi đổ | - Dùng thước nhôm 2m hoặc nivô kiểm tra độ phẳng mặt. - Dùng thước thép hoặc laser đo cao độ đỉnh móng, giằng. | Cao độ sai lệch ≤ ±10mm.Bề mặt phẳng, không võng, không trồi. | ☐ |
|  | Kiểm tra mạch ngừng (nếu đổ gián đoạn) | - Quay video vị trí dừng đổ, ghi thời gian. - Quan sát xử lý mạch ngừng: vệ sinh, tưới ẩm, quét hồ xi măng trước khi đổ nối. | Bề mặt mạch ngừng sạch, ẩm, có hồ xi măng phủ đều.Không để khô hoặc dính rác. | ☐ |
|  | Kiểm tra bảo dưỡng bê tông sau khi đổ | - Quay video quá trình phủ bao tải ướt hoặc phun nước. - Ghi lại thời gian bắt đầu bảo dưỡng. | Giữ ẩm liên tục ít nhất 7 ngày (với xi măng Poóc-lăng thông thường).Không để bê tông khô nứt trong 24h đầu. | ☐ |
|  | Kiểm tra ghi chép và nhật ký thi công | - Chụp phiếu xuất bê tông, số xe, thời gian đổ, người giám sát. - Quay lại nhật ký công trường hoặc phiếu lấy mẫu (nếu có). | Có ghi đầy đủ: ngày, vị trí, mác bê tông, khối lượng, thời gian bắt đầu/kết thúc đổ. | ☐ |