KIỂM TRA LẮP ĐẶT Ổ CẮM

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hồ sơ thiết kế ổ cắm | Đối chiếu bản vẽ, catalogue | Hồ sơ được phê duyệt, đúng chủng loại | ☐ |
| 2 | Kiểm tra chủng loại ổ cắm | Kiểm tra nhãn mác, CO/CQ | Đúng model, hãng, thông số kỹ thuật | ☐ |
| 3 | Kiểm tra vị trí lắp đặt ổ cắm | Đối chiếu bản vẽ, kiểm tra thực tế | Lắp đúng vị trí, đúng công năng | ☐ |
| 4 | Kiểm tra cao độ lắp đặt | Đo thực tế | Cao độ đúng thiết kế, đồng đều | ☐ |
| 5 | Kiểm tra hộp âm và ống luồn | Quan sát | Hộp âm lắp chắc chắn, thẳng hàng | ☐ |
| 6 | Kiểm tra đấu nối dây điện | Kiểm tra trực tiếp trong hộp | Đấu đúng cực L–N–E, tiếp xúc tốt | ☐ |
| 7 | Kiểm tra dây tiếp địa | Quan sát, đo kiểm | Có dây tiếp địa, đấu nối đúng | ☐ |
| 8 | Kiểm tra siết chặt vít, tiếp điểm | Quan sát, kiểm tra cơ khí | Không lỏng, không phát tia lửa | ☐ |
| 9 | Kiểm tra độ phẳng mặt ổ cắm | Quan sát, dùng thước | Mặt ổ phẳng, không vênh | ☐ |
| 10 | Kiểm tra khe hở giữa mặt ổ và tường | Quan sát | Không hở, hoàn thiện thẩm mỹ | ☐ |
| 11 | Kiểm tra khả năng chịu tải | Cắm thiết bị thử tải | Không nóng, không lỏng | ☐ |
| 12 | Kiểm tra điện áp tại ổ cắm | Đo bằng thiết bị đo | Điện áp đúng thông số thiết kế | ☐ |
| 13 | Kiểm tra phân loại ổ cắm | Đối chiếu ký hiệu | Ổ thường/ổ UPS/ổ mạng phân biệt rõ | ☐ |
| 14 | Kiểm tra nắp che và ký hiệu | Quan sát | Nắp che đầy đủ, ký hiệu rõ ràng | ☐ |
| 15 | Kiểm tra an toàn khi sử dụng | Test thực tế | Không rò điện, an toàn người dùng | ☐ |
| 16 | Kiểm tra vệ sinh sau lắp đặt | Quan sát | Ổ cắm sạch sẽ, không trầy xước | ☐ |
| 17 | Kiểm tra đồng bộ tổng thể | Quan sát toàn khu vực | Cao độ, màu sắc đồng đều | ☐ |
| 18 | Kiểm tra nghiệm thu và bàn giao | Đối chiếu hồ sơ | Đủ điều kiện nghiệm thu sử dụng | ☐ |