KIỂM TRA CÁN NỀN

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Thước nhôm dài 2,5m

- Thước kéo: 5m

- Máy lazer (còn hạn kiểm định/hiệu chỉnh)

- Phấn trắng

2, Tài liệu:

- Bản vẽ Shopdrawing chi tiết được duyệt

- Hồ sơ thiết kế thi công chi tiết được duyệt.

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra bề mặt nền gốc | Quay toàn bộ mặt nền, lia chậm; quay tay chà sát để kiểm tra bụi, dầu, rác. | Nền sạch, ẩm vừa, không dính dầu mỡ hoặc vữa rời. | ☐ |
|  | Kiểm tra mốc cao độ, hướng thoát nước | Quay thao tác đo bằng thước, nivo hoặc laser; lia qua các mốc đánh dấu. | Sai số cao độ ±5mm; độ dốc đúng thiết kế, hướng thoát nước chính xác. | ☐ |
|  | Kiểm tra độ phẳng và độ dốc | Dùng thước 2m và nivo kiểm tra, quay rõ số đọc. | Sai số phẳng ≤5mm/2m; độ dốc đúng hướng thiết kế. | ☐ |
|  | Kiểm tra hoàn thiện tổng thể | Quay toàn cảnh nền sau khô; lia máy chậm; quay thước kiểm tra. | Nền phẳng, đúng cao độ, không bụi, sẵn sàng ốp lát. | ☐ |