KIỂM TRA ÉP CỌC

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

- Bình sơn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vật tư cọc | - Dùng thước kiểm tra chiều dài cọc, đoạn cọc và đường kính cọc | Trước khi thi công | ☐ |
|  | Kiểm tra vị trí tim cọc | - Dùng thước cuộn, máy toàn đạc hoặc thước dây xác định vị trí tim cọc theo bản vẽ. - Đặt cọc thử vào vị trí, so sánh với mốc định vị đã được nghiệm thu. | Sai số vị trí tim cọc so với thiết kế ≤ 2cm. Mốc phải được bảo vệ nguyên vẹn trước khi ép. | ☐ |
|  | Kiểm tra hướng và độ thẳng đứng của cọc | - Dùng quả dọi hoặc thước nivo kiểm tra độ thẳng đứng của thân cọc khi bắt đầu ép. - Quan sát trong quá trình ép, đảm bảo cọc không bị nghiêng hoặc trượt. | Độ nghiêng cho phép ≤ 1% chiều dài cọc. Nếu vượt quá phải dừng ép và chỉnh lại. | ☐ |
|  | Kiểm tra tình trạng cọc trước khi ép | - Quan sát toàn bộ bề mặt cọc: không nứt, vỡ góc, hở mối nối thép. - Gõ nhẹ bằng búa để nghe âm thanh (không rỗng, nứt). | Cọc phải có tem mác, ngày sản xuất, cường độ bê tông ≥ thiết kế (thường ≥ 300 daN/cm²). Không ép cọc nứt, mẻ đầu hoặc sai kích thước >5mm. | ☐ |
|  | Kiểm tra thiết bị ép và đồng hồ áp lực | - Quay video tổng thể dàn ép, đối trọng, kích thủy lực, đồng hồ áp lực. - Kiểm tra đồng hồ áp lực về 0 khi chưa ép. - Ghi rõ giá trị áp lực tối đa cho phép (từ hồ sơ thiết kế). | Thiết bị ép phải có kiểm định còn hiệu lực. Đồng hồ áp lực có sai số ≤ 2%. Dàn ép và đối trọng ổn định, không nghiêng. | ☐ |
|  | Kiểm tra trong quá trình ép | - Quay video quá trình ép, ghi lại áp lực tại mỗi đoạn 0,5m hoặc theo yêu cầu kỹ sư. - Quan sát tốc độ ép, tiếng động, hiện tượng nghiêng hoặc lắc. - Đo chiều dài cọc sau khi ép. | Tốc độ ép ≤ 2cm/s, không giật cọc. Áp lực tăng đều, không vượt quá tải trọng thiết kế. Không có hiện tượng trồi cọc lân cận. | ☐ |
|  | Kiểm tra chiều sâu cọc (độ xuyên) | - Ghi lại tổng chiều dài cọc ép được và chiều sâu đầu cọc so với cốt ±0.00 của công trình. - Đối chiếu với hồ sơ thiết kế. | Nếu cọc chưa đạt chiều sâu thiết kế mà áp lực đã đạt giới hạn → báo kỹ sư xử lý (thường kéo dài thêm cọc). Nếu vượt quá chiều sâu cho phép >1m → dừng ép, báo kỹ sư. | ☐ |
|  | Kiểm tra nối cọc (nếu có) | - Quay cận cảnh mối nối hàn trước và sau khi hàn. - Dùng thước đo chiều dài và độ thẳng của mối hàn. | Mối hàn liên tục, ngấu đều ≥ 6mm; chiều dài mối hàn ≥ 10d (với d là đường kính thép neo). Không có rỗ khí, nứt hàn. | ☐ |
|  | Kiểm tra sau khi ép xong | - Đo cao độ đầu cọc bằng máy thủy bình hoặc thước laser. - So sánh với cao độ thiết kế. | Sai số cao độ đầu cọc ≤ ±2cm. Cọc không nứt đầu, không nghiêng. Ghi chép nhật ký ép cọc đầy đủ (áp lực, chiều sâu, thời gian). | ☐ |