CỐT THÉP MÓNG, DẦM, SÀN, THÉP CHỜ

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

- Bình sơn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra vật tư thép | Quay nhãn mác thép (phi, hãng, tiêu chuẩn), đọc rõ ký hiệu, quay bề mặt thanh thép. | Thép đúng chủng loại, phi, tiêu chuẩn theo thiết kế; không rỉ, cong, dầu mỡ. | ☐ |
|  | Kiểm tra vị trí, kích thước, cao độ dầm/sàn/móng | Quay thước thép đo chiều cao dầm, chiều dày sàn, đối chiếu bản vẽ. Quay nivô hoặc ống thủy để kiểm tra cao độ đáy sàn/dầm. | Sai số vị trí ≤10mm; cao độ sai số ±5mm. | ☐ |
|  | Kiểm tra số lượng và đường kính thép chủ, thép đai | Quay toàn bộ khung dầm/sàn/móng. Dùng thước đo khoảng cách đai, đếm số lượng thanh chủ. | Đúng số lượng, khoảng cách đai ±10mm; đường kính đúng bản vẽ. | ☐ |
|  | Kiểm tra nối chồng và neo thép | Quay cận chi tiết nối chồng, đo chiều dài bằng thước thép. Quay đầu neo trong dầm/sàn/móng | Chiều dài nối ≥30d với thép trơn, ≥40d với thép gân; mối nối so le; neo đúng hướng thiết kế. | ☐ |
|  | Kiểm tra thép chờ cột, tường, lanh tô, cầu thang… | Quay các đầu thép chờ, đo khoảng cách, chiều cao, vị trí so với tim trục bằng thước hoặc thước laser. | Sai số vị trí ±10mm; thép chờ cố định chắc, đủ chiều dài neo. | ☐ |
|  | Kiểm tra lớp bảo vệ bê tông | Dùng thước đo kê, quay rõ khoảng cách từ thép đến cốp pha. Kiểm tra vị trí kê con kê. | Lớp bảo vệ: dầm ≥25mm; sàn ≥20mm; móng ≥40mm. Con kê đúng loại, không xê dịch. | ☐ |
|  | Kiểm tra buộc nối, định vị và kê thép | Quay kỹ các mối buộc, độ chắc, vị trí kê con kê, thanh giằng cố định. | Mối buộc chặt, không tuột; thép không dịch chuyển khi đi lại nhẹ. | ☐ |
|  | Kiểm tra lần cuối trước khi nghiệm thu | Quay toàn bộ dầm/sàn/móng từ nhiều góc; lia chậm theo trục; nêu rõ khu vực, tầng, ngày. | Tất cả sai lệch nằm trong giới hạn thiết kế; bố trí gọn gàng, sạch sẽ, sẵn sàng đổ bê tông. | ☐ |