KIỂM TRA VÁN KHUÔN CỘT VÁCH

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

- Bình sơn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra vật tư, chủng loại cửa | Quay nhãn hiệu, mã sản phẩm, tem kỹ thuật; quay cận vật liệu khung (nhôm, thép, gỗ, uPVC...), kính (dày bao nhiêu mm, có dán an toàn không). | Đúng chủng loại, xuất xứ, độ dày, màu sắc theo hồ sơ phê duyệt. Kính không trầy xước, nứt. | ☐ |
|  | Kiểm tra kích thước và vị trí ô chờ | Quay đo chiều rộng, cao, độ vuông góc, đối chiếu bản vẽ. Dùng thước thép và nivo. | Sai số vị trí, kích thước ±5mm; ô chờ phẳng, khô ráo, sạch vữa. | ☐ |
|  | Kiểm tra khung bao trước khi lắp | Quay quá trình lắp khung, lia chậm các góc liên kết, bắt vít neo. Dùng nivo kiểm tra độ thẳng đứng. | Khung lắp đúng tim trục, thẳng đứng ±2mm/2m, neo chắc, không cong vênh. | ☐ |
|  | Kiểm tra vật liệu keo, bọt PU, phụ kiện | Quay thùng keo, tem PU, bản lề, khoá, chốt, ốc vít. Đọc nhãn rõ ràng. | Vật tư đồng bộ, đúng hãng, không quá hạn. Không dùng lại vật tư cũ. | ☐ |
|  | Kiểm tra lắp cánh cửa / kính | Quay cận cảnh khi lắp cánh, kính, bắt nẹp. Quay mặt trong & ngoài, lia dọc khe hở. | Khe hở đều ≤2mm; kính gắn chặt, ron kín khít; không nứt hoặc sứt mẻ. | ☐ |
|  | Kiểm tra hoạt động đóng mở | Quay thao tác mở – đóng – khóa – gióng cánh nhiều lần. Nghe âm thanh, kiểm tra độ nhẹ. | Đóng mở êm, không kẹt, không rít, không va đập khung; khoá an toàn hoạt động tốt. | ☐ |
|  | Kiểm tra độ kín khít, chống thấm | Quay thử nghiệm nước hoặc quan sát ron silicon (nếu làm trong trời mưa nhẹ). Quay mép ron ở 4 cạnh. | Không thấm, ron kín, đều, không hở góc. | ☐ |
|  | Kiểm tra khe hở, hoàn thiện xung quanh khung | Quay cận cạnh tiếp giáp tường, sàn, trần. Dùng thước thép đo độ rộng khe. | Khe hở ≤5mm; keo, silicon trám kín đều, không lem, không rỗ. | ☐ |
|  | Kiểm tra vệ sinh và bảo vệ bề mặt | Quay lớp bảo vệ (nilon, băng keo), bề mặt kính, khung, bản lề. | Bề mặt sạch, không xước; lớp bảo vệ giữ nguyên đến khi bàn giao. | ☐ |
|  | Kiểm tra lần cuối (nghiệm thu tổng thể) | Quay toàn cảnh mặt tiền hoặc phòng, lia chậm qua từng cửa/vách, thử thao tác tổng thể. | Tất cả cửa đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ; không cong vênh, không rung, ron kín, khóa hoạt động tốt. | ☐ |