KIỂM TRA LẮP ĐẶT CỬA NHỰA

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hồ sơ cửa nhựa lõi thép | Đối chiếu shop drawing, catalogue | Hồ sơ được phê duyệt, đúng chủng loại | ☐ |
| 2 | Kiểm tra chủng loại thanh profile uPVC | Kiểm tra nhãn mác, CO/CQ | Đúng hãng, đúng độ dày profile | ☐ |
| 3 | Kiểm tra lõi thép gia cường | Quan sát, đối chiếu kỹ thuật | Lõi thép đúng độ dày, lắp liên tục | ☐ |
| 4 | Kiểm tra kính lắp cho cửa | Kiểm tra nhãn kính, đo độ dày | Đúng loại kính (đơn/kính hộp/kính an toàn) | ☐ |
| 5 | Kiểm tra phụ kiện kim khí | Quan sát, kiểm tra xuất xứ | Bản lề, khóa, tay nắm đúng chủng loại | ☐ |
| 6 | Kiểm tra kích thước cửa | Đo thực tế | Kích thước đúng thiết kế, dung sai cho phép | ☐ |
| 7 | Kiểm tra vị trí lắp đặt | Đối chiếu bản vẽ, kiểm tra thực tế | Lắp đúng vị trí, đúng hướng mở | ☐ |
| 8 | Kiểm tra cao độ và tim trục | Đo thực tế | Cao độ, tim cửa đúng thiết kế | ☐ |
| 9 | Kiểm tra độ thẳng đứng, cân bằng | Dùng thước nivo | Khung cửa thẳng, không vênh | ☐ |
| 10 | Kiểm tra liên kết khung cửa với tường | Quan sát bulong/neo | Liên kết chắc chắn, đúng khoảng cách | ☐ |
| 11 | Kiểm tra chèn khe khung cửa | Quan sát | Chèn foam/vữa kín khít, không hở | ☐ |
| 12 | Kiểm tra keo silicon hoàn thiện | Quan sát | Keo đều, kín nước, thẩm mỹ | ☐ |
| 13 | Kiểm tra bản lề cửa | Thao tác đóng mở | Đóng mở êm, không xệ cánh | ☐ |
| 14 | Kiểm tra khóa và tay nắm | Thao tác sử dụng | Khóa chắc chắn, dễ sử dụng | ☐ |
| 15 | Kiểm tra gioăng cao su | Quan sát | Gioăng lắp đầy đủ, kín khít | ☐ |
| 16 | Kiểm tra độ kín khít cửa | Đóng cửa kiểm tra | Không hở sáng, kín gió, kín nước | ☐ |
| 17 | Kiểm tra vận hành tổng thể | Thử nhiều lần | Cửa vận hành ổn định | ☐ |
| 18 | Kiểm tra bề mặt hoàn thiện | Quan sát | Không trầy xước, sạch sẽ | ☐ |
| 19 | Kiểm tra vệ sinh sau lắp đặt | Quan sát tổng thể | Dán bảo vệ đầy đủ, sạch | ☐ |
| 20 | Kiểm tra nghiệm thu và bàn giao | Đối chiếu hồ sơ | Đủ điều kiện nghiệm thu sử dụng | ☐ |