KIỂM TRA LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hồ sơ thiết kế hệ thống chữa cháy | Đối chiếu bản vẽ, thuyết minh, catalogue | Hồ sơ được phê duyệt, phù hợp QCVN/TCVN PCCC | ☐ |
| 2 | Kiểm tra chủng loại vật tư, thiết bị | Đối chiếu CO/CQ, nhãn mác | Đúng chủng loại, có kiểm định PCCC | ☐ |
| 3 | Kiểm tra tuyến ống chữa cháy | Quan sát, đối chiếu bản vẽ | Đi đúng tuyến, đúng cao độ, không xung đột | ☐ |
| 4 | Kiểm tra vật liệu ống | Quan sát trực tiếp | Ống thép đúng tiêu chuẩn, không móp méo, rỉ sét | ☐ |
| 5 | Kiểm tra mối nối ống | Quan sát, kiểm tra ren/hàn | Mối nối kín, chắc chắn, không nứt nẻ | ☐ |
| 6 | Kiểm tra giá đỡ, treo ống | Quan sát, đo khoảng cách | Khoảng cách treo đúng tiêu chuẩn, cố định chắc chắn | ☐ |
| 7 | Kiểm tra sơn chống gỉ, sơn hoàn thiện | Quan sát | Sơn đủ lớp, màu sơn theo quy định PCCC | ☐ |
| 8 | Kiểm tra van khóa, van một chiều | Quan sát, thao tác đóng/mở | Van lắp đúng chiều, dễ thao tác | ☐ |
| 9 | Kiểm tra hộp chữa cháy vách tường | Quan sát, đo cao độ | Hộp lắp đúng vị trí, đúng cao độ thiết kế | ☐ |
| 10 | Kiểm tra cuộn vòi, lăng phun | Trải vòi, kiểm tra thực tế | Vòi không rách, lăng phun đúng loại | ☐ |
| 11 | Kiểm tra họng/hộp tiếp nước | Quan sát | Lắp đúng vị trí, dễ tiếp cận | ☐ |
| 12 | Kiểm tra đầu phun sprinkler | Quan sát, đối chiếu | Đầu phun đúng chủng loại, không bị che khuất | ☐ |
| 13 | Kiểm tra khoảng cách đầu phun | Đo thực tế | Khoảng cách đúng thiết kế và tiêu chuẩn | ☐ |
| 14 | Kiểm tra hướng phun sprinkler | Quan sát | Lắp đúng hướng (upright/pendent/sidewall) | ☐ |
| 15 | Kiểm tra bơm chữa cháy | Quan sát, đối chiếu thông số | Bơm đúng công suất, lắp đặt chắc chắn | ☐ |
| 16 | Kiểm tra tủ điều khiển bơm | Quan sát, test vận hành | Tủ hoạt động ổn định, có chế độ auto/manual | ☐ |
| 17 | Kiểm tra nguồn điện cấp cho bơm | Đo điện áp | Nguồn ổn định, đúng thông số thiết kế | ☐ |
| 18 | Kiểm tra bể nước chữa cháy | Quan sát, đo dung tích | Dung tích đủ, có chia ngăn theo thiết kế | ☐ |
| 19 | Kiểm tra thử áp đường ống | Test áp lực | Áp lực đạt yêu cầu, không rò rỉ | ☐ |
| 20 | Kiểm tra vận hành hệ thống | Chạy thử hệ thống | Hệ thống hoạt động đồng bộ, ổn định | ☐ |
| 21 | Kiểm tra liên động hệ thống báo cháy | Test liên động | Bơm, van, tín hiệu hoạt động đúng kịch bản | ☐ |
| 22 | Kiểm tra vệ sinh, hoàn thiện | Quan sát tổng thể | Thiết bị sạch sẽ, sơn hoàn thiện | ☐ |
| 23 | Kiểm tra nghiệm thu và bàn giao | Đối chiếu hồ sơ, biên bản | Đủ điều kiện nghiệm thu PCCC | ☐ |