KIỂM TRA LÁT GẠCH VỈA HÈ

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hồ sơ thiết kế vỉa hè | Đối chiếu bản vẽ, thuyết minh | Hồ sơ được phê duyệt, đúng chủng loại gạch | ☐ |
| 2 | Kiểm tra chủng loại gạch lát | Kiểm tra nhãn mác, CO/CQ | Đúng kích thước, màu sắc, cường độ | ☐ |
| 3 | Kiểm tra tình trạng gạch trước thi công | Quan sát trực tiếp | Gạch không nứt vỡ, cong vênh | ☐ |
| 4 | Kiểm tra nền hạ trước khi lát | Quan sát, đo cao độ | Nền đầm chặt, phẳng, đạt độ chặt | ☐ |
| 5 | Kiểm tra lớp móng (cát/BT lót) | Quan sát, đo chiều dày | Chiều dày đúng thiết kế | ☐ |
| 6 | Kiểm tra cao độ hoàn thiện | Đo thực tế bằng nivô | Cao độ đúng thiết kế | ☐ |
| 7 | Kiểm tra độ dốc thoát nước | Đo thực tế | Độ dốc đảm bảo thoát nước | ☐ |
| 8 | Kiểm tra định vị tim tuyến | Đối chiếu bản vẽ | Lát đúng tim tuyến, không lệch | ☐ |
| 9 | Kiểm tra cách sắp xếp gạch | Quan sát | Đúng kiểu lát, hoa văn | ☐ |
| 10 | Kiểm tra mạch gạch | Quan sát, đo | Mạch đều, thẳng, rộng đúng quy định | ☐ |
| 11 | Kiểm tra cắt gạch tại mép | Quan sát | Cắt gọn, không sứt mẻ | ☐ |
| 12 | Kiểm tra chèn mạch gạch | Quan sát | Chèn đầy đủ, kín khít | ☐ |
| 13 | Kiểm tra độ phẳng bề mặt | Dùng thước dài kiểm tra | Bề mặt phẳng, không lồi lõm | ☐ |
| 14 | Kiểm tra liên kết với bó vỉa | Quan sát | Liên kết chắc chắn, kín | ☐ |
| 15 | Kiểm tra khe co giãn (nếu có) | Quan sát | Bố trí đúng vị trí thiết kế | ☐ |
| 16 | Kiểm tra vệ sinh sau lát | Quan sát tổng thể | Bề mặt sạch, không vữa bám | ☐ |
| 17 | Kiểm tra bảo dưỡng sau thi công | Quan sát | Có biện pháp bảo vệ bề mặt | ☐ |
| 18 | Kiểm tra khả năng chịu tải | Quan sát/đi thử | Không bong, không xô lệch | ☐ |
| 19 | Kiểm tra mỹ quan tổng thể | Quan sát | Màu sắc đồng đều, đẹp | ☐ |
| 20 | Kiểm tra nghiệm thu và bàn giao | Đối chiếu hồ sơ | Đủ điều kiện nghiệm thu | ☐ |