KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hồ sơ thiết kế láng vữa sàn | Đối chiếu bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật | Hồ sơ được phê duyệt, đúng mác vữa | ☐ |
| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| 1 | Kiểm tra hồ sơ thiết kế hệ thống thoát nước | Đối chiếu bản vẽ, thuyết minh | Hồ sơ được phê duyệt, đúng sơ đồ thoát | ☐ |
| 2 | Kiểm tra chủng loại ống thoát nước | Kiểm tra nhãn mác, CO/CQ | Ống đúng vật liệu, đường kính | ☐ |
| 3 | Kiểm tra tình trạng ống trước lắp | Quan sát | Ống không nứt, móp, cong vênh | ☐ |
| 4 | Kiểm tra tuyến ống thoát | Đối chiếu bản vẽ, quan sát | Đi đúng tuyến, không xung đột | ☐ |
| 5 | Kiểm tra cao độ ống | Đo thực tế | Cao độ đúng thiết kế | ☐ |
| 6 | Kiểm tra độ dốc ống thoát | Đo thực tế | Độ dốc đảm bảo thoát nước | ☐ |
| 7 | Kiểm tra mối nối ống | Quan sát | Mối nối kín, đúng kỹ thuật | ☐ |
| 8 | Kiểm tra keo dán/gioăng nối | Quan sát | Keo/gioăng đúng chủng loại | ☐ |
| 9 | Kiểm tra giá đỡ, treo ống | Quan sát, đo khoảng cách | Treo chắc chắn, đúng khoảng cách | ☐ |
| 10 | Kiểm tra lỗ xuyên sàn, tường | Quan sát | Lỗ xuyên đúng vị trí, xử lý kín | ☐ |
| 11 | Kiểm tra xử lý chống thấm cổ ống | Quan sát | Xử lý chống thấm đầy đủ | ☐ |
| 12 | Kiểm tra bẫy nước (xi phông) | Quan sát | Có bẫy nước, ngăn mùi | ☐ |
| 13 | Kiểm tra ống thông hơi | Quan sát, đối chiếu | Có thông hơi, đúng vị trí | ☐ |
| 14 | Kiểm tra phễu thu sàn | Quan sát, đo cao độ | Thu nước tốt, đúng cao độ | ☐ |
| 15 | Kiểm tra nắp thăm, cửa vệ sinh ống | Quan sát | Có đủ cửa thăm, dễ bảo trì | ☐ |
| 16 | Kiểm tra thử nước đường ống | Xả nước thử | Nước thoát nhanh, không rò | ☐ |
| 17 | Kiểm tra chống ồn (nếu có) | Quan sát | Có bọc chống ồn theo thiết kế | ☐ |
| 18 | Kiểm tra vệ sinh hệ thống | Quan sát | Không tắc, không vật cản | ☐ |
| 19 | Kiểm tra bảo vệ ống sau lắp | Quan sát | Có che chắn, tránh va chạm | ☐ |
| 20 | Kiểm tra nghiệm thu và bàn giao | Đối chiếu hồ sơ | Đủ điều kiện nghiệm thu | ☐ |