KIỂM TRA LAN CAN, CẦU THANG

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

- Bình sơn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra vật tư lan can, cầu thang | Quay nhãn hiệu, loại vật liệu (thép, inox, kính, gỗ...), độ dày, phụ kiện liên kết, bulong, bản mã. | Đúng chủng loại, độ dày, màu sắc theo hồ sơ phê duyệt; bề mặt sạch, không trầy xước, không rỉ. | ☐ |
|  | Kiểm tra cao độ, kích thước, vị trí lắp đặt | Dùng thước thép, nivo đo chiều cao lan can, vị trí tim trục cầu thang, bậc thang; quay đối chiếu bản vẽ. | Sai số vị trí ±5mm; cao độ tay vịn đúng thiết kế (≥900mm trong nhà, ≥1.100mm ngoài trời). | ☐ |
|  | Kiểm tra liên kết khung, bản mã, bulong neo | Quay cận vị trí bắt bulong, hàn hoặc neo chôn; lia chậm để thấy độ kín, mối hàn. | Liên kết chắc chắn, bulong đủ siết, không lỏng; mối hàn kín, không rỗ. | ☐ |
|  | Kiểm tra lắp đặt kính lan can (nếu có) | Quay cận mép kính, đo độ dày, lia chậm theo chiều dài. Quay ron, nẹp dưới chân kính. | Kính đúng loại an toàn/temper, dày đúng thiết kế; không nứt, trầy; khe hở đều. | ☐ |
|  | Kiểm tra bậc thang, mặt dựng | Quay từng bậc, lia theo hướng xiên để thấy độ phẳng; dùng thước đo chiều cao, chiều rộng bậc. | Sai số chiều cao bậc ±3mm; mặt bậc phẳng, không sứt nẻ. | ☐ |
|  | Kiểm tra tay vịn, đầu nối, mối hàn | Quay liên kết giữa các đoạn tay vịn, vị trí nối góc, bề mặt sơn/inox/gỗ. | Tay vịn liền mạch, không vênh, không hở mối nối; bề mặt nhẵn, không sắc cạnh. | ☐ |
|  | Kiểm tra độ chắc chắn, rung lắc | Dùng tay lắc thử lan can, tay vịn, quay cận để thấy độ ổn định. | Không rung lắc khi tác động nhẹ; liên kết cố định chắc chắn. | ☐ |
|  | Kiểm tra độ hoàn thiện bề mặt | Quay cận bề mặt sơn, inox, kính hoặc gỗ; lia ánh sáng xiên để thấy trầy xước. | Bề mặt phẳng, sạch, đều màu; không bọt, không lem sơn. | ☐ |
|  | Kiểm tra khe hở, độ an toàn | Quay đo khoảng cách giữa các thanh đứng, lan can (nếu có). | Khe hở ≤100mm; không có cạnh sắc, đầu nhọn. | ☐ |
|  | Kiểm tra tổng thể sau khi hoàn thiện | Quay toàn cảnh cầu thang, lan can từ nhiều góc; thử thao tác cầm nắm tay vịn, lên xuống vài bậc. | Đúng vị trí, thẩm mỹ, an toàn; không rung, không xê dịch; đủ độ cao và độ kín. | ☐ |