KIỂM TRA SÀN TRẢI THẢM

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Thước nhôm dài 2,5m

- Thước kéo: 5m

- Thước góc ke

- Máy lazer (còn hạn kiểm định/hiệu chỉnh)

- Phấn trắng

2, Tài liệu:

- Bản vẽ Shopdrawing chi tiết được duyệt

- Hồ sơ thiết kế thi công chi tiết được duyệt.

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Kiểm tra vật liệu thảm và phụ kiện | Kiểm tra mã màu, chủng loại, chiều cao sợi, mật độ sợi, backing; kiểm tra thảm không xơ, không rách, không lệch màu. | Thảm cuộn/tấm đồng màu cùng lô; phụ kiện: nẹp, keo, silicon... đầy đủ. | ☐ |
| 2) | Kiểm tra nền trước khi thi công | Kiểm tra độ phẳng bằng thước 2m; kiểm tra sạch bụi, dầu mỡ, vết bẩn; kiểm tra độ ẩm nền. | Nền phẳng, sạch, khô; sai số ≤3mm/2m. | ☐ |
| 3) | Kiểm tra cao độ hoàn thiện & mặt bằng xung quanh | Kiểm tra cửa mở được sau khi trải thảm; kiểm tra mép sàn chuyển tiếp; kiểm tra thiết bị M&E đã hoàn thành. | Trải thảm sau khi hoàn thiện trần – tường – MEP. | ☐ |
| 4) | Định hướng trải thảm | Kiểm tra hướng hoa văn, mũi sợi, hướng lay-out với ánh sáng tự nhiên. | Đặc biệt quan trọng với thảm tấm (carpet tile). | ☐ |
| 5) | Thi công keo dán (nếu dùng keo) | Quan sát độ phủ keo đều; kiểm tra độ bám bằng cách nhấc nhẹ mép thảm; đảm bảo không bọng khí. | Thảm tấm thường dùng keo; thảm cuộn có thể dán toàn phần hoặc dán mép. | ☐ |
| 6) | Căng thảm / đặt thảm đúng kỹ thuật | Quan sát thảm được kéo căng đều; không nhăn, không phồng; kiểm tra mối nối. | Thảm cuộn phải căng phẳng; mối nối kín, không lộ đường ghép. | ☐ |
| 7) | Lắp đặt nẹp chân tường, nẹp cửa, các điểm kết thúc mép | Kiểm tra nẹp thẳng, kín; kiểm tra liên kết chắc chắn; đo độ cao đều. | Nẹp T/U/L dùng đúng vị trí; mép thảm không bị sờn. | ☐ |
| 8) | Kiểm tra mối nối thảm | Quan sát đường nối; dùng tay vuốt để kiểm tra độ phẳng; kiểm tra keo dán tại vị trí nối. | Đường nối phải thẳng, không gợn, không lộ vết. | ☐ |
| 9) | Vệ sinh thảm sau thi công | Dùng máy hút bụi kiểm tra; quan sát xem có bụi, sợi thảm thừa hoặc vết keo không. | Bàn giao phải sạch, không vết bẩn, không keo lem. | ☐ |
| 10) | Nghiệm thu hoàn thiện tổng thể | Kiểm tra độ phẳng, độ bám, màu sắc đồng bộ, tiếng kêu khi bước; thử đi lại trên sàn. | Không phồng, không nhăn, không xô lệch; màu đồng đều. | ☐ |