KIỂM TRA TÔ TƯỜNG

(Sau khi tô hoàn thành tối thiểu 7 ngày)

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Thước nhôm dài 2,5m

- Thước kéo: 5m

- Thước góc ke

- Cây rà bộp

- Máy lazer (còn hạn kiểm định/hiệu chỉnh)

- Phấn trắng

2, Tài liệu:

- Bản vẽ Shopdrawing chi tiết được duyệt

- Hồ sơ thiết kế thi công chi tiết được duyệt.

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Độ phẳng tường | - Kẹp thước nằm ngang cách nền khoảng 25cm đến 30cm, - Kẹp thước nằm ngang ở chiều cao khoảng 1,6m. - Kẹp thước hình chữ X ở cùng một vị trí. - Kẹp thước thẳng đứng sát góc tường - Kẹp thước chéo qua các ô cửa | Điều kiện đạt là khoảng hở giữa thước và tường không quá 2mm và không quá 2 vị trí | ☐ |
|  | Góc vuông | - Đặt thước ke song song mặt đất tại các góc âm (lõm), dương (lồi) tại các chiều cao cách nền khoảng 30cm; 1,2m; 1,8m | Điều kiện đạt là khoảng hở với tường không quá 2mm) | ☐ |
|  | Độ chắc chắn lớp vữa tô | - Dùng cây rà bộp rà khắp diện tích mặt tường tô | Điều kiện đạt là tiếng phát ra nghe đồng đều các điểm, chắc chắn | ☐ |
|  | Độ thẳng đứng và cao độ | - Chỉnh cao độ máy ở +1.000 hoàn thiện. - Đặt tia lazer tại các góc lồi/lõm của tường. - Đặt tia lazer tại các cạnh cửa. - Đặt đầu thước kéo chạm đáy dưới của lỗ mở cửa và kéo thước sao cho tia lazer hiện trên thước. | Điều kiện đạt không nghiêng quá 3mm, cao độ không thấp hơn và cho phép cao hơn 1cm (sau khi lắp chèn foam)-nếu cửa đi có phào che | ☐ |