KIỂM TRA TỦ ÂM TƯỜNG

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Thước nhôm dài 2,5m

- Thước kéo: 5m

- Thước góc ke

- Máy lazer (còn hạn kiểm định/hiệu chỉnh)

- Phấn trắng

2, Tài liệu:

- Bản vẽ Shopdrawing chi tiết được duyệt

- Hồ sơ thiết kế thi công chi tiết được duyệt.

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vật liệu, phụ kiện |  |  |  |
|  | Chủng loại ván đúng thiết kế (MDF/MFC/Plywood/PVC) | Quan sát tem ván, đối chiếu hợp đồng |  | ☐ |
|  | Độ dày ván (thùng – cánh – hậu) đúng yêu cầu | Đo bằng thước/thước kẹp |  | ☐ |
|  | Phụ kiện (ray, bản lề, tay nắm, giảm chấn) đúng thương hiệu | Kiểm tra thực tế + danh sách vật tư |  | ☐ |
|  | Mặt đá (nếu có) đúng màu – dày – kích thước | Đo và đối chiếu mẫu |  | ☐ |
|  | Gỗ/ván không cong vênh, không trầy xước | Quan sát |  | ☐ |
|  | Điện nước |  |  |  |
|  | Tường và sàn phẳng | Thước 2m + nivo |  | ☐ |
|  | Vị trí ổ điện đúng bản vẽ (bếp, hút mùi, tủ áo…) | Đo thực tế |  | ☐ |
|  | Vị trí cấp – thoát nước đúng thiết kế (tủ bếp, lavabo) | Đo + đối chiếu bản vẽ |  | ☐ |
|  | Khu vực lắp đặt sạch và khô ráo | Quan sát |  | ☐ |
|  | Khung tủ, thùng tủ |  |  |  |
|  | Kích thước lắp đặt đúng bản vẽ | Đo ngang – cao – sâu |  | ☐ |
|  | Tủ đứng vững, không lắc | Lắc thử |  | ☐ |
|  | Liên kết vít chắc chắn | Quan sát – thử lực |  | ☐ |
|  | Hậu tủ lắp phẳng, vuông góc | Quan sát + đo |  | ☐ |
|  | Bề mặt ván sạch, không trầy | Quan sát |  | ☐ |
|  | Tủ lắp đúng tim, đúng vị trí thiết kế | Đo khoảng cách |  | ☐ |
|  | Cánh tủ, phụ kiện, sự vận hành |  |  |  |
|  | Khoảng hở cánh đồng đều (2–3 mm) | Đo thước |  | ☐ |
|  | Cánh đóng mở êm, không cạ | Thử trực tiếp |  | ☐ |
|  | Ray kéo hoạt động mượt, không kẹt | Kéo thử 3–5 lần |  | ☐ |
|  | Tay nắm lắp chắc chắn, đúng vị trí | Thử lực |  | ☐ |
|  | Vệ sinh toàn bộ bề mặt tủ | Quan sát |  | ☐ |
|  | Kiểm tra khe silicon hoàn thiện | Quan sát |  | ☐ |
|  | Tủ chắc chắn, đóng mạnh không rung | Thử lực |  | ☐ |
|  | Bàn giao phụ kiện – phiếu bảo hành | Đối chiếu danh sách |  | ☐ |