KIỂM TRA LẮP ĐẶT TỦ CẤP ĐIỆN

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hồ sơ tủ cấp điện | Đối chiếu bản vẽ shop drawing, sơ đồ nguyên lý | Hồ sơ được phê duyệt, đúng chủng loại tủ | ☐ |
| 2 | Kiểm tra vị trí lắp đặt tủ | Đối chiếu bản vẽ, kiểm tra thực tế | Lắp đúng vị trí, dễ thao tác, an toàn | ☐ |
| 3 | Kiểm tra cao độ lắp đặt tủ | Đo thực tế | Cao độ đúng thiết kế, thuận tiện vận hành | ☐ |
| 4 | Kiểm tra kích thước tủ | Đo thực tế | Kích thước đúng thiết kế, đủ không gian thao tác | ☐ |
| 5 | Kiểm tra tình trạng vỏ tủ | Quan sát trực tiếp | Vỏ tủ không móp méo, sơn hoàn thiện | ☐ |
| 6 | Kiểm tra cấp bảo vệ IP của tủ | Đối chiếu thông số kỹ thuật | IP phù hợp môi trường lắp đặt | ☐ |
| 7 | Kiểm tra cố định tủ | Quan sát, kiểm tra bulong/neo | Tủ cố định chắc chắn, không rung | ☐ |
| 8 | Kiểm tra tiếp địa tủ điện | Quan sát, đo kiểm | Có dây tiếp địa, đấu nối đúng quy cách | ☐ |
| 9 | Kiểm tra thanh cái (busbar) | Quan sát, đối chiếu kỹ thuật | Đúng vật liệu, tiết diện, lắp chắc chắn | ☐ |
| 10 | Kiểm tra aptomat/thiết bị đóng cắt | Đối chiếu nhãn mác, test thao tác | Đúng chủng loại, đúng dòng định mức | ☐ |
| 11 | Kiểm tra bố trí thiết bị trong tủ | Quan sát | Gọn gàng, khoa học, dễ bảo trì | ☐ |
| 12 | Kiểm tra đấu nối dây trong tủ | Quan sát, kiểm tra lực siết | Đấu đúng sơ đồ, tiếp xúc tốt | ☐ |
| 13 | Kiểm tra tiết diện dây dẫn | Đối chiếu thiết kế | Đúng tiết diện, đúng màu dây | ☐ |
| 14 | Kiểm tra đánh số dây và thiết bị | Quan sát | Đánh số rõ ràng, đúng sơ đồ | ☐ |
| 15 | Kiểm tra che chắn an toàn trong tủ | Quan sát | Có tấm che, không lộ phần mang điện | ☐ |
| 16 | Kiểm tra nhãn cảnh báo, sơ đồ tủ | Quan sát | Dán nhãn đầy đủ, sơ đồ rõ ràng | ☐ |
| 17 | Kiểm tra đo cách điện | Đo bằng thiết bị chuyên dụng | Giá trị cách điện đạt yêu cầu | ☐ |
| 18 | Kiểm tra điện áp, dòng điện | Đo kiểm khi cấp điện | Điện áp, dòng đúng thông số | ☐ |
| 19 | Kiểm tra vận hành thử tủ | Đóng điện, vận hành | Tủ hoạt động ổn định, không phát nhiệt | ☐ |
| 20 | Kiểm tra vệ sinh, hoàn thiện | Quan sát tổng thể | Tủ sạch sẽ, không vật lạ bên trong | ☐ |
| 21 | Kiểm tra nghiệm thu và bàn giao | Đối chiếu hồ sơ, biên bản | Đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào sử dụng | ☐ |