KIỂM TRA LẮP ĐẶT THANG MÁY

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật thang máy | Đối chiếu bản vẽ shop drawing, catalogue, CO/CQ | Hồ sơ được phê duyệt đầy đủ, đúng chủng loại thang | ☐ |
| 2 | Kiểm tra kích thước hố thang | Đo thực tế chiều rộng, sâu, cao tầng so với bản vẽ | Kích thước đúng thiết kế, dung sai trong giới hạn cho phép | ☐ |
| 3 | Kiểm tra pit thang | Quan sát và đo thực tế | Pit đúng cao độ, khô ráo, chống thấm, có thang thoát hiểm pit | ☐ |
| 4 | Kiểm tra phòng máy (nếu có) | Quan sát, đo kích thước | Phòng máy đúng cao độ, thông thoáng, có chiếu sáng và thông gió | ☐ |
| 5 | Kiểm tra dầm treo, móc treo, kết cấu chịu lực | Quan sát, đối chiếu bản vẽ | Lắp đặt đúng vị trí, đúng tải trọng thiết kế | ☐ |
| 6 | Kiểm tra ray dẫn hướng | Quan sát, đo độ thẳng đứng, liên kết | Ray thẳng đứng, liên kết chắc chắn, đúng chủng loại | ☐ |
| 7 | Kiểm tra khung cabin và đối trọng | Quan sát trực tiếp | Lắp đặt đúng cấu tạo, chắc chắn, không biến dạng | ☐ |
| 8 | Kiểm tra cáp tải, puly, bộ truyền động | Quan sát, đối chiếu kỹ thuật | Cáp đúng chủng loại, không sờn, puly lắp đúng kỹ thuật | ☐ |
| 9 | Kiểm tra động cơ và hệ thống máy kéo | Quan sát, đo kiểm | Lắp đặt đúng vị trí, cố định chắc chắn, không rung | ☐ |
| 10 | Kiểm tra cửa tầng và khung cửa | Quan sát, đo kích thước | Cửa lắp đúng vị trí, kín khít, hoạt động trơn tru | ☐ |
| 11 | Kiểm tra cửa cabin | Thử đóng mở | Đóng mở êm, không kẹt, có cảm biến an toàn | ☐ |
| 12 | Kiểm tra hệ thống điện, cáp điều khiển | Quan sát, đối chiếu sơ đồ | Đi dây gọn gàng, đánh số, cách điện đảm bảo | ☐ |
| 13 | Kiểm tra hệ thống tiếp địa | Đo điện trở tiếp địa | Điện trở tiếp địa đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn | ☐ |
| 14 | Kiểm tra thiết bị an toàn | Kiểm tra thực tế, test chức năng | Đầy đủ governor, phanh an toàn, buffer, công tắc giới hạn | ☐ |
| 15 | Kiểm tra bảng điều khiển, hiển thị | Vận hành thử | Hiển thị đúng tầng, nút bấm hoạt động bình thường | ☐ |
| 16 | Kiểm tra vận hành không tải | Cho thang chạy thử | Thang chạy êm, không rung lắc, không tiếng ồn bất thường | ☐ |
| 17 | Kiểm tra vận hành có tải | Thử tải theo quy định | Vận hành ổn định, đạt tải trọng thiết kế | ☐ |
| 18 | Kiểm tra cứu hộ tự động (ARD) | Mô phỏng mất điện | Thang tự động về tầng gần nhất, mở cửa an toàn | ☐ |
| 19 | Kiểm tra vệ sinh, hoàn thiện | Quan sát tổng thể | Cabin, cửa tầng sạch sẽ, không trầy xước | ☐ |
| 20 | Kiểm tra nghiệm thu và bàn giao | Đối chiếu hồ sơ, biên bản | Đủ điều kiện nghiệm thu, kiểm định an toàn trước sử dụng | ☐ |