KIỂM TRA TRẦN ỐP GỖ

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Thước nhôm dài 2,5m

- Thước kéo: 5m

- Thước góc ke

- Máy lazer (còn hạn kiểm định/hiệu chỉnh)

- Phấn trắng

2, Tài liệu:

- Bản vẽ Shopdrawing chi tiết được duyệt

- Hồ sơ thiết kế thi công chi tiết được duyệt.

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Kiểm tra vật liệu gạch/đá và phụ kiện | Kiểm tra kích thước, độ phẳng, màu sắc, lô sản xuất; kiểm tra gạch không mẻ, cong; phụ kiện: ke cân bằng (nếu cần), dây ron, keo chà ron, keo dán. | Bề mặt đồng màu; độ dày đều; đá tự nhiên phải chọn vân trước khi lát. | ☐ |
| 1) | Kiểm tra vật liệu gỗ và phụ kiện | Kiểm tra chủng loại, màu sắc, độ dày; kiểm tra bề mặt không cong vênh, mẻ cạnh; phụ kiện: chốt, ke, vít, thanh đỡ, đinh hơi, nẹp… | Gỗ tự nhiên phải sấy khô chuẩn; gỗ nhựa WPC chống ẩm tốt. | ☐ |
| 2) | Kiểm tra hệ thống xương trần (khung đỡ) | Kiểm tra khoảng cách xương, độ chắc; kiểm tra liên kết vào trần bê tông; thử tải bằng lực lắc nhẹ. | Khoảng cách xương 300–400mm tùy loại gỗ. | ☐ |
| 3) | Đo kiểm cao độ và tim trục | Dùng laser/nivo xác định cao độ; kiểm tra thẳng hàng các thanh gỗ. | Sai số cao độ ±5mm. | ☐ |
| 4) | Kiểm tra hệ thống M&E phía sau trần | Kiểm tra đường điện, ống gen, ống thông gió… đã hoàn thiện đúng vị trí; kiểm tra thiết bị có giá đỡ riêng. | Thi công trần gỗ sau M&E để tránh phải tháo lắp lại. | ☐ |
| 5) | Kiểm tra xử lý chống ẩm/ chống mối mọt (nếu là gỗ tự nhiên) | Quan sát lớp sơn hoặc thuốc xử lý; kiểm tra tem chống mối mọt. | Bắt buộc với gỗ tự nhiên, đặc biệt khu vực gần mái tôn. | ☐ |
| 6) | Lắp đặt tấm gỗ – thanh gỗ | Quan sát khe ghép, độ phẳng; kiểm tra hướng vân; kiểm tra cố định bằng đinh/ke đúng vị trí. | Khe hở kỹ thuật 5–8mm ở mép tường để co giãn. | ☐ |
| 7) | Kiểm tra thẳng hàng và độ phẳng bề mặt | Dùng thước hoặc laser kiểm tra; quan sát từ xa để xem độ đều. | Không được lượn sóng, không gồ ghề, mặt phẳng đều. | ☐ |
| 8) | Lắp đặt thiết bị âm trần (đèn, loa, đầu báo) | Kiểm tra tạo lỗ cắt đúng kích thước; kiểm tra mép cắt sạch; thiết bị có đỡ riêng. | Không để thiết bị đè lên tấm gỗ, tránh võng. | ☐ |
| 9) | Lắp nẹp biên, nẹp kết thúc, phào trần | Kiểm tra mép kín khít, đường chỉ đều, không hở; quan sát liên kết vít/keo. | Che khe co giãn; nẹp phải đồng bộ màu. | ☐ |
| 10) | Vệ sinh bề mặt trần | Lau sạch bụi; kiểm tra keo lem, vết trầy, khe hở. | Gỗ tự nhiên nên vệ sinh bằng khăn ẩm nhẹ, không dùng hóa chất mạnh. | ☐ |
| 11) | Nghiệm thu hoàn thiện tổng thể | Quan sát thẳng – phẳng – đồng màu; kiểm tra độ chắc; thử rung nhẹ toàn bộ bề mặt; kiểm tra khe tiếp giáp. | Bề mặt đẹp, không rung, không hở ron, màu đồng đều. | ☐ |