KIỂM TRA TRẦN THẠCH CAO KHUNG CHÌM

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Thước kéo: 5m

- Thước góc ke

- Máy lazer (còn hạn kiểm định/hiệu chỉnh)

- Phấn trắng

2, Tài liệu:

- Bản vẽ Shopdrawing chi tiết được duyệt

- Hồ sơ thiết kế thi công chi tiết được duyệt.

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra vật liệu gạch, vữa | Quay rõ nhãn bao xi măng, cát, mác vữa; quay cận viên gạch, đập thử kiểm tra âm thanh, độ cứng. | Gạch đúng loại (gạch đất nung, block, bê tông...), không nứt, mẻ; vữa đúng mác theo thiết kế (M75–M100). | ☐ |
|  | Kiểm tra vật liệu: khung xương, tấm thạch cao, phụ kiện | Kiểm tra nhãn mác, chủng loại, chứng chỉ CO-CQ; quan sát trực tiếp độ thẳng, độ cứng của khung; kiểm tra tấm không cong vênh, không nứt vỡ; phụ kiện đúng chủng loại. | Khung đúng hệ (Vĩnh Tường, Zinca…), tấm đúng loại (9mm/12mm); phụ kiện: ty ren, bát treo, tăng đơ, vít… đầy đủ, đồng bộ. | ☐ |
|  | Kiểm tra định vị cao độ trần | Dùng máy laser hoặc nivo kiểm tra cao độ; đối chiếu bản vẽ. | Sai số cho phép ±5mm. | ☐ |
|  | Kiểm tra lắp đặt ty treo | Quan sát khoảng cách ty treo; kiểm tra độ chắc chắn, liên kết vào kết cấu; dùng lực tay thử độ cứng. | Khoảng cách ≤1.2m; không treo vào đường ống M&E; bắt nở chắc chắn vào kết cấu BTCT. | ☐ |
|  | Kiểm tra lắp đặt khung viền tường (V hoặc U) | Đo kiểm khoảng cách, độ thẳng; kiểm tra liên kết vít/đinh bê tông; so với đường mực đã bắn. | Cao độ thẳng, bám tường chắc; không cong vênh; liên kết chắc chắn. | ☐ |
|  | Kiểm tra lắp đặt khung chính (kèo chính) | Đo khoảng cách, kiểm tra độ thẳng bằng dây hoặc laser; lắc thử để kiểm tra độ cứng. | Khoảng cách theo thiết kế (thường 800–1200mm). | ☐ |
|  | Kiểm tra khung phụ (kèo phụ) & thanh liên kết | Đo khoảng cách; quan sát liên kết giữa khung chính – khung phụ – ty treo. | Khoảng cách khung phụ theo tiêu chuẩn (400–600mm). | ☐ |
|  | Kiểm tra hệ thống M&E bên trên trần | Kiểm tra đã nghiệm thu trước chưa; kiểm tra treo đỡ riêng biệt (đèn, q |  | ☐ |