KIỂM TRA TRẦN THẠCH CAO KHUNG NỔI

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Thước kéo: 5m

- Thước góc ke

- Máy lazer (còn hạn kiểm định/hiệu chỉnh)

- Phấn trắng

2, Tài liệu:

- Bản vẽ Shopdrawing chi tiết được duyệt

- Hồ sơ thiết kế thi công chi tiết được duyệt.

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra vật liệu gạch, vữa | Quay rõ nhãn bao xi măng, cát, mác vữa; quay cận viên gạch, đập thử kiểm tra âm thanh, độ cứng. | Gạch đúng loại (gạch đất nung, block, bê tông...), không nứt, mẻ; vữa đúng mác theo thiết kế (M75–M100). | ☐ |
|  | Kiểm tra vật liệu: khung xương, tấm thả, phụ kiện | Kiểm tra nhãn mác, chứng chỉ CO/CQ; quan sát độ thẳng, không cong vênh; kiểm tra tấm thả không mẻ cạnh, không ẩm; phụ kiện đúng chủng loại. | Tấm trần đúng kích thước (600×600 hoặc 600×1200), không cong, không ố vàng; khung đúng hệ (VT, Zinca…). | ☐ |
|  | Kiểm tra định vị cao độ trần | Dùng máy laser hoặc nivo kiểm tra cao độ; đối chiếu bản vẽ. | Sai số cho phép ±5mm. | ☐ |
|  | Kiểm tra vị trí và khoảng cách ty treo | Kiểm tra khoảng cách ty treo; thử lực lắc nhẹ |  | ☐ |
|  | Kiểm tra vị trí và khoảng cách ty treo | Kiểm tra khoảng cách ty treo; thử lực lắc nhẹ để kiểm tra độ chắc; kiểm tra vị trí bắn nở. | Khoảng cách ty ≤1.2m; không treo vào đường ống MEP; ty ren bắt vào kết cấu BTCT chắc chắn. | ☐ |
|  | Lắp đặt khung viền tường (V hoặc L) | Đo độ thẳng, cao độ; kiểm tra liên kết bằng vít hoặc đinh bê tông. | Bám sát tường, thẳng đều, không cong vênh. | ☐ |
|  | Lắp đặt thanh chính (Main Tee) | Đo khoảng cách & cân chỉnh bằng dây hoặc laser; kiểm tra độ chắc tại các điểm treo. | Khoảng cách Main Tee 1200mm. | ☐ |
|  | Lắp đặt thanh phụ (Cross Tee) | Đo khoảng cách, kiểm tra khớp nối giữa thanh chính – thanh phụ. | Khoảng cách theo module 600×600 hoặc 600×1200. | ☐ |
|  | Kiểm tra hệ thống M&E phía trên trần | Kiểm tra đã nghiệm thu trước chưa; thiết bị M&E phải có đỡ riêng; không treo vào khung trần. | Nghiệm thu hoàn chỉnh M&E trước khi lắp tấm thả. | ☐ |
|  | Lắp đặt tấm trần thả | Quan sát tấm đặt đúng hướng, phẳng, không cong; kiểm tra khe khít giữa các tấm; kiểm tra độ phẳng chung. | Không để tấm mẻ cạnh, không xô lệch; bề mặt phẳng đều. | ☐ |
|  | Kiểm tra hệ thống đèn, cửa gió, đầu báo… lắp trên trần | Kiểm tra thiết bị được treo đỡ riêng; kiểm tra độ phẳng sau khi lắp thiết bị. | Thiết bị không được đè lên tấm trần. | ☐ |
|  | Nghiệm thu hoàn thiện tổng thể | Kiểm tra độ phẳng toàn bộ trần, khe hở, độ ổn định; dùng đèn chiếu xiên để kiểm tra. | Bề mặt phẳng, các tấm đồng đều; khung không võng; tấm sạch sẽ. | ☐ |