KIỂM TRA VÁN KHUÔN CỘT VÁCH

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

- Bình sơn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra vật liệu ván khuôn | - Quan sát trực tiếp và quay cận cảnh: ván khuôn phẳng, không cong, không rách hoặc mục nát, mặt trong sạch và nhẵn. | Ván khuôn gỗ, thép hoặc phủ phim đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 4453:1995, mục 5.1. | ☐ |
|  | Kiểm tra độ kín khít của mối nối | - Quay cận cảnh khe nối giữa các tấm ván khuôn; không hở lớn, không thấy ánh sáng xuyên qua. | Khe nối ≤ 2 mm, tránh rò rỉ hồ xi măng khi đổ bê tông. | ☐ |
|  | Kiểm tra bôi dầu chống dính | - Quay cận cảnh bề mặt trong ván khuôn sau khi bôi dầu; dầu phủ đều, không đọng giọt, không bẩn. | Không dùng dầu thải; chỉ sử dụng dầu chuyên dụng chống dính. | ☐ |
|  | Kiểm tra lắp dựng đúng tim, trục | - Dùng thước đo hoặc máy laser kiểm tra khoảng cách từ trục chuẩn; quay rõ thao tác đo. | Sai lệch tim ≤ 5 mm (TCVN 4453:1995, bảng 5). | ☐ |
|  | Kiểm tra độ thẳng đứng của cột, vách | - Dùng ni-vô thẳng đứng hoặc máy laser; quay rõ bọt nước hoặc tia laser trùng mép. | Sai lệch độ nghiêng ≤ 1/1000 chiều cao (TCVN 4453:1995). | ☐ |
|  | Kiểm tra kích thước hình học | - Dùng thước cuộn đo chiều rộng, chiều dài, bề dày của cột/vách; so sánh bản vẽ. | Sai số kích thước ±5 mm. | ☐ |
|  | Kiểm tra hệ chống đỡ và giằng néo | - Quay tổng thể hệ chống, chằng; lắc nhẹ để kiểm tra độ chắc chắn. | Không rung lắc, có khóa cố định; chân chống kê vững. | ☐ |
|  | Kiểm tra độ cao mép trên (đỉnh cột, vách) | - Dùng máy thủy bình hoặc thước laser đo cao độ; quay thao tác đo. | Sai số cao độ ±10 mm. | ☐ |
|  | Kiểm tra bề mặt tiếp giáp với cốt thép | - Quay cận cảnh khe hở giữa ván khuôn và thép: không để thép chạm ván khuôn. | Bảo đảm lớp bảo vệ bê tông ≥ 25 mm (TCVN 5574:2018). | ☐ |
|  | Kiểm tra vị trí hộp gen, lỗ chờ, ống kỹ thuật | - Quay chi tiết vị trí đặt ống xuyên, gen điện – nước; so sánh với bản vẽ. | Sai lệch vị trí ≤ 10 mm; cố định chắc chắn. | ☐ |
|  | Kiểm tra khe chân cột, vách | - Quay phần tiếp giáp chân ván khuôn và sàn bên dưới; không hở lớn, có thể chèn kín bằng hồ xi măng. | Không hở > 5 mm, tránh rò rỉ bê tông. | ☐ |
|  | Kiểm tra an toàn trước khi đổ bê tông | - Quay toàn cảnh: không có vật cản, hệ giằng chống chắc chắn, không rung. | Tuân thủ QCVN 18:2021/BXD, TCVN 5308:1991 về ATLĐ. | ☐ |