KIỂM TRA VÁN KHUÔN MÓNG, GIẰNG MÓNG

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

- Bình sơn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm tra vị trí, kích thước móng và giằng móng | - Dùng thước cuộn đo chiều dài, rộng của hố móng, giằng. - So sánh với kích thước trên bản vẽ. - Đặt thước theo mép trong ván khuôn để kiểm tra. | Kích thước sai lệch ≤ ±10mm so với thiết kế.Tim trục sai lệch ≤ 5mm. | ☐ |
|  | Kiểm tra độ phẳng và độ thẳng của ván khuôn | - Dùng thước thẳng hoặc thước nhôm dài 2m đặt áp sát mặt trong ván khuôn. - Quan sát khe hở giữa thước và ván. | Khe hở ≤ 3mm.Bề mặt ván phẳng, không cong vênh. | ☐ |
|  | Kiểm tra độ vuông góc các góc móng, giằng | - Dùng thước ê-ke hoặc dây giăng kiểm tra tại các góc vuông của móng và giằng. - Đo 2 cạnh và đường chéo để đối chiếu. | Sai lệch độ vuông ≤ 3mm/1m chiều dài cạnh.Chênh lệch đường chéo ≤ 5mm. | ☐ |
|  | Kiểm tra độ kín khít ván khuôn | - Quan sát các mối nối giữa các tấm ván. - Dùng đèn pin soi khe hở (nếu có). - Gõ nhẹ để phát hiện vị trí hở. | Không để hở mạch ván (rò vữa).Chèn kín bằng bọt biển, giẻ, hoặc keo chống thấm. | ☐ |
|  | Kiểm tra cố định và chống đỡ ván khuôn | - Quan sát hệ chống, thanh giằng, chốt neo. - Dùng tay lắc thử nhẹ xem ván có rung lắc hay xê dịch không. | Hệ chống phải chắc chắn, không xê dịch khi rung nhẹ.Không dùng gỗ cong, mục. | ☐ |
|  | Kiểm tra cao độ đáy móng và đỉnh ván khuôn | - Dùng máy thủy bình hoặc thước laser đo cao độ tại các điểm góc. - So sánh với cốt thiết kế (±0.00). | Sai số cao độ đáy móng ±5mm; đỉnh ván khuôn ±10mm. | ☐ |
|  | Kiểm tra độ thẳng đứng thành ván khuôn | - Dùng quả dọi hoặc nivô đặt vào mặt trong ván để kiểm tra. - Quay video toàn bộ chiều cao ván. | Độ nghiêng cho phép ≤ 3mm/1m chiều cao.Toàn bộ thành ván phải thẳng đứng đều. | ☐ |
|  | Kiểm tra vệ sinh bên trong ván khuôn trước khi đổ bê tông | - Quay video bên trong khuôn, quan sát rác, đất, nước đọng, vật liệu thừa. - Dùng chổi quét sạch và xịt hơi/lau khô. | Khuôn sạch, khô, không có rác, dầu mỡ, bê tông cũ. | ☐ |
|  | Kiểm tra lớp chống dính (nếu có) | - Quan sát lớp dầu chống dính trên ván khuôn. - Quay cận cảnh bề mặt được quét dầu. | Dầu chống dính quét đều, không đọng, không nhỏ giọt.Dùng loại không ảnh hưởng đến bê tông. | ☐ |
|  | Kiểm tra khoảng cách bảo vệ cốt thép với ván khuôn | - Dùng thước đo từ mặt trong ván đến cốt thép. - Kiểm tra tại nhiều điểm. | Lớp bê tông bảo vệ: móng ≥ 40mm; giằng móng ≥ 25mm.Dùng con kê đúng kích thước và chất liệu. | ☐ |